Zał. 5 do SWZ

Projekt systemów zarządzających dostępem do kompleksu i poszczególnych budynków- specyfikacja

Szczegółowe ustalenia w zakresie funkcjonalności systemu dokona się na etapie projektowania, poniżej przedstawia się zarysy funkcjonalności systemu:

Podstawowym zadaniem systemu jest monitorowanie i zdalne zarządzanie przejściami na terenie kompleksu.

Operator systemu będzie udostępniał (otwierał) przejście po otrzymaniu sygnału żądania przejścia i potwierdzeniu wizualnym (przy pomocy kamer systemu CCTV) osoby lub sytuacji.

System ma być wyposażony w zintegrowany podsystem domofonowy, który w zależności od konfiguracji będzie wykonywał jedno z dwóch zadań:

- Wspomagał żądania przejścia komunikacją głosową,

- Pełnił rolę typowego systemu domofonowego pomiędzy operatorem i pomieszczeniami bez względu na pracę SSP.

Centrala systemowa prezentuje za pomocą n.: diod LED wszystkie niezbędne operatorowi informacje takie :

- wszystkie przychodzące do systemu żądania,

- żądania aktualnie obsługiwane,

- stan przejść (otwarte bądź zamknięte),

- stan połączeń domofonowych bądź telefonicznych

Operator na podstawie tych informacji oraz danych pochodzących z innych podsystemów podejmuje decyzję o sposobie obsłużenia danego żądania tzn. otwiera zdalnie drzwi bądź odmawia dostępu.

Operator może przy pomocy centrali sterować podsystemami:

- Systemem telewizji przemysłowej CCTV :

Centrala przełącza automatycznie obraz z kamer w chwili przyjścia pierwszego żądania oraz po obsłużeniu żądania w wypadku gdy w kolejce znajdowało się kolejne. Ponadto operator ma możliwość ręcznego przełączania obrazu z kamer przy pomocy klawiatury centrali

- Systemem domofonowy :

operator ma możliwość:

weryfikacji osoby próbującej przejść, rozmowy z dowolnym pomieszczeniem gdzie zainstalowany jest panel domofonowy (może wywoływać dowolny domofon),

zestawiania połączeń telefonicznych z domofonami za pomocą wewnętrznej centrali telefonicznej podłączonej do centrali,

Struktura systemu sterowania przejściami:

System może obsługiwać do 64 przejść oraz do 32 niezależnych punktów domofonowych.