Sokołów Małopolski, dnia 10 października 2024 roku

Zapytanie cenowe

## Dostawa urządzeń sieciowych oraz dysku NAS wraz z urządzeniami dodatkowymi dla Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim

Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia

  - Serwer plików, urządzenie NAS – 1 sztuka

    - przeznaczony do montażu w szafie typu rack

    - liczba procesorów min. 1, liczna rdzeni min. 4

    - mechanizm szyfrowania sprzętowego

    - pamięć min. 6 GB DDR4 ECC

    - maksymalna pojemność pamięci min. 32 GB

    - kieszenie na dyski min. 4

    - możliwość podłączenia min. jednej jednostki rozszerzającej

    - możliwość montażu dysków M.2 min. 2 (NVMe) jako pamięć podręczna bez zajmowania kieszeni frontowych, jeśli rozwiązanie wymaga instalacji karty rozszerzeń, karta taka ma stanowić wyposażenie oferowane

    - typy dysków 3.5 cala SATA HDD, 2.5 cala SATA SSD, 2.5 SATA HDD, M.2 2280 NVMe SSD

    - dysk z możliwością wymiany podczas pracy

    - porty zewnętrzne:

      - LAN RJ-45 1GbE min. 4,

      - LAN RJ-45 10GbE lub SFP+ min. 2 (jeśli są wymagane wkładki to oferta powinna je zawierać), 2 przewody do realizacji połączenia portów NAS opisanych w tym punkcie z portami SFP+ oferowanych w punkcie 3 zapytania przełącznikami sieciowymi, długość min. 1 m,

      - port USB 3 min. 2,

      - port rozszerzeń do rozbudowy o dodatkowe dyski min. 1

    - protokoły sieciowe: SMB, AFP, NFS, FTP, iSCSI, SSH, SNMP

    - rozszerzenie karty PCIe 1 x Gen3, x8 slot

    - dwa redundantne zasilacze zainstalowane w urządzeniu

    - system plików

      - wewnętrzne Btrfs, EXT4

      - zewnętrzne Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT

    - dedykowany system do backupu zapewniający  kompleksowe i scentralizowane rozwiązania ochrony danych, pomagającego w tworzeniu kopii zapasowych komputerów, maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i serwerów plików  bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego

    - zestaw z szyną do montażu w szafie RACK

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Dyski do macierzy i NAS w ilości – 4 sztuki

    - technologia zapisu CMR

    - wielkość min. 10TB

    - format 3,5 cala

    - dyski dedykowane do NAS

    - kompatybilność z oferowanym w punkcie 1 zapytania urządzeniem

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Switch zarządzany – 2 sztuki

    - zarządzalny przez GUI, Warstwy 3

    - porty min. 24x 10/100/1000 port + 4x 10 Gigabit SFP+

    - przepustowość min. 128 Gbsp

    - tablica MAC 16,000

    - VLAN’y do 4093

    - pamięć RAM min. 1 GB DDR4

    - możliwość pracy w stosie przełączników poprzez dedykowane złącze lub SFP+

    - dwa kable min. 1m do połączenia przełączników w stos

    - gwarancja min. 36 miesięcy

  - Router sieciowy – 1 sztuka

    - liczba procesorów min. 1, liczba rdzeni min. 4

    - pamięć RAM min. 1 GB DDR4

    - min. 7 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s

    - min. 1 port 2.5G Ethernet

    - min. 1 slot SFP+ (10 Gb/s)

    - min. 1 USB 3.0

    - akcesoria do montażu w szafie RACK

    - gwarancja min. 12 miesięcy

  - Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka

    - montaż w szafie RACK

    - moc pozorna min. 2000 VA

    - moc rzeczywista min. 1600 W

    - zarządzanie sieciowe z obsługą protokołu SNMP

    - gwarancja min. 24 miesiące

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce dostawy: Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim, ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski

3. Termin realizacji zamówienia:

do 8 listopada 2024 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

6. Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

8. Osoba do kontaktu:

Jerzy Chorzępa

tel. 177729019 w.51

9. Oferty należy przekazać w terminie:

do 31.10.2024 r. do godz. 12.00

10. Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- adres e-mail: zk@sokolow-mlp.pl

11. Załącznik:

- formularz cenowy oferty.

Niniejsze  zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski do zawarcia umowy.

Prezes Zarządu

Grzegorz Kwiecień

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na dostawę urządzeń sieciowych oraz dysku NAS wraz z urządzeniami dodatkowymi 
dla Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: …............................................................................................................

Numer konta wykonawcy..…………………………………………………………………………….

Dane osoby uprawnionej do podpisania umowy: …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie zapytania cenowego, oferujemy wykonanie zadania pn. Dostawa urządzeń sieciowych oraz dysku NAS wraz z urządzeniami dodatkowymi dla Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim (wpisać typ, model lub nazwę handlowa producenta)

- Serwer plików (NAS):		…………………………………………………………………………………

Okres gwarancji (NAS):		…………………………………………………………………………………

- Dysk HDD – 4 sztuki:		…………………………………………………………………………………

Okres Gwarancji HDD:		…………………………………………………………………………………

- Switch zarządzany – 2 sztuki	…………………………………………………………………………………

Okres gwarancji (switch):	…………………………………………………………………………………

- Router sieciowy – 1 sztuka	…………………………………………………………………………………

Okres gwarancji (router):	…………………………………………………………………………………

- Zasilacz awaryjny – 1 sztuka	…………………………………………………………………………………

Okres gwarancji (UPS):		…………………………………………………………………………………

Cena netto:			…………………………………………………………………………………

Cena brutto:			…………………………………………………………………………………

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 8 listopada 2024 r.

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Dnia: ………………………

……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)